ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ КОНСТРУИРОВАНИЯ  ДРОВЯНЫХ ПЕЧЕЙ
По Доктору Ларри Винярскому
1. Оградить пламя легким несгораемым материалом.

2. Установить несгораемую легкую трубу над огнем для дожига дыма и создания тяги.
3. В огне должны находиться только концы поленьев для улучшения процесса горения и уменьшения образования дыма.

4. Количество тепла зависит от количества помещенных в огонь поленьев.
5. Поддерживать хорошую тягу под огнем через угли. Не допускайте большого притока воздуха над огнем во избежание охлаждения пламени.
6. Слишком маленькая тяга приведет к образованию дыма и избытка древесного угля.

7. Сохраняйте поток воздуха в определенных пределах за счет регулирования   площади поперечного сечения воздуховодов печи. Отверстие топки, топка  и труба должны иметь площадь поперечные сечения примерного одного размера.
8. Используйте решетку под огнем.

9. Изолируйте внутреннюю поверхность топки за исключением поверхности нагрева для конценрации тепла в области кастрюли или сковороды. 
10. Отверстие в поверхности нагрева должно соответствовать размеру дна кастрюли.
